有组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 点位 | 检测 频次 |  | 废气 流量 （m3/h） | 颗粒物 排放浓度 （mg/m3） |  | 颗粒物 排放速率 (kg/h) | 二氧化硫 排放浓度 （mg/m3） |  | 二氧化硫排放速率 (kg/h) | 氮氧化物 排放浓度 （mg/m3） |  | 氮氧化物排放速率 (kg/h) | 氧（量）（%） | 林格曼黑度（级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  | 实测值 | 折算值 |  |  |  |
| 2020.12.12 | 袋式除尘器排气筒出口1# | Ⅰ | 1 | 5.02×104 | 6.5 | 8.6 | 0.326 | 6 | 8 | 0.301 | 66 | 87 | 3.31 | 12.7 | <1 |
|  |  |  | 2 | 5.11×104 | 6.0 | 7.8 | 0.307 | 5 | 6 | 0.256 | 60 | 78 | 3.07 | 12.5 |  |
|  |  |  | 3 | 5.07×104 | 6.3 | 8.2 | 0.319 | 5 | 6 | 0.254 | 62 | 80 | 3.14 | 12.5 |  |
|  |  | 均值 |  | 5.07×104 | 6.3 | 8.2 | 0.317 | 5 | 5 | 0.270 | 63 | 82 | 3.17 | / | / |
|  | 袋式除尘器排气筒出口2# | Ⅰ | 1 | 7.51×104 | 5.7 | 8.0 | 0.428 | 4 | 6 | 0.300 | 52 | 73 | 3.91 | 13.2 | <1 |
|  |  |  | 2 | 7.56×104 | 4.6 | 6.6 | 0.348 | 4 | 6 | 0.302 | 46 | 66 | 3.48 | 13.3 |  |
|  |  |  | 3 | 7.42×104 | 5.0 | 7.1 | 0.371 | 5 | 7 | 0.371 | 51 | 73 | 3.78 | 13.3 |  |
|  |  | 均值 |  | 7.50×104 | 5.1 | 7.3 | 0.382 | 4 | 6 | 0.325 | 50 | 71 | 3.72 | / | / |
| 2020.12.13 | 袋式除尘器排气筒出口1# | Ⅱ | 1 | 5.08×104 | 6.7 | 8.6 | 0.340 | 4 | 5 | 0.203 | 64 | 82 | 3.25 | 12.4 | <1 |
|  |  |  | 2 | 4.96×104 | 6.6 | 8.7 | 0.327 | 6 | 8 | 0.298 | 66 | 87 | 3.27 | 12.7 |  |
|  |  |  | 3 | 5.03×104 | 6.4 | 8.3 | 0.322 | 5 | 6 | 0.252 | 59 | 76 | 2.97 | 12.5 |  |
|  |  | 均值 |  | 5.02×104 | 6.6 | 8.5 | 0.330 | 5 | 7 | 0.251 | 63 | 82 | 3.16 | / | / |
|  | 袋式除尘器排气筒出口2# | Ⅱ | 1 | 7.59×104 | 4.8 | 6.7 | 0.364 | 4 | 6 | 0.304 | 46 | 64 | 3.49 | 13.1 | <1 |
|  |  |  | 2 | 7.43×104 | 5.5 | 7.8 | 0.409 | 4 | 6 | 0.297 | 42 | 59 | 3.12 | 13.2 |  |
|  |  |  | 3 | 7.55×104 | 5.2 | 7.2 | 0.393 | 4 | 6 | 0.302 | 49 | 68 | 3.70 | 13.1 |  |
|  |  | 均值 |  | 7.52×104 | 5.2 | 7.2 | 0.389 | 4 | 6 | 0.301 | 46 | 64 | 3.44 | / | / |

注：折算值为在基准氧含量10%情况下计算所得。

无组织废气检测结果

| 检测 日期 | 检测 时间 | 检测 点位 | 检测结果（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物 |
| 2020.12.12 | 09:00-10:00 | 上风向1# | 0.187 |
|  |  | 下风向2# | 0.334 |
|  |  | 下风向3# | 0.342 |
|  |  | 下风向4# | 0.364 |
|  | 11:00-12:00 | 上风向1# | 0.192 |
|  |  | 下风向2# | 0.347 |
|  |  | 下风向3# | 0.351 |
|  |  | 下风向4# | 0.373 |
|  | 15:00-16:00 | 上风向1# | 0.212 |
|  |  | 下风向2# | 0.350 |
|  |  | 下风向3# | 0.363 |
|  |  | 下风向4# | 0.382 |
| 2020.12.13 | 09:00-10:00 | 上风向1# | 0.190 |
|  |  | 下风向2# | 0.338 |
|  |  | 下风向3# | 0.350 |
|  |  | 下风向4# | 0.366 |
|  | 11:00-12:00 | 上风向1# | 0.198 |
|  |  | 下风向2# | 0.347 |
|  |  | 下风向3# | 0.354 |
|  |  | 下风向4# | 0.376 |
|  | 15:00-16:00 | 上风向1# | 0.223 |
|  |  | 下风向2# | 0.352 |
|  |  | 下风向3# | 0.355 |
|  |  | 下风向4# | 0.388 |