检 测 报 告

| 委托单位： | 灵宝金源矿业股份有限公司 西阳平选厂 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 废气、废水、固体废物、噪声 |
| 检测类别： | 委托检测 |
| 报告日期： | 2022年12月28日 |

河南德诺检测技术有限公司

（加盖检验检测专用章）

检测报告说明

1、本报告无公司检验检测专用章、骑缝未加盖“检验检测专用章”及章无效。

2、复制本报告中的部分内容无效。

3、复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

4、报告内容需填写齐全，无编制、审核、签发人签字无效。

5、对本报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不受理投诉。

6、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理投诉。

7、本报告未经同意不得用于广告宣传。

注：“*”为委外检测因子，委托单位为：河南摩尔检测有限公司，CMA证书编号：181612050046，报告编号：MOLT202212193

| 河南德诺检测技术有限公司 |  |
| --- | --- |
| 地址： | 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新） 河洛路215号瑞泽大厦203 |
| 邮编： | 471000 |
| 电话： | 0379-63622585 |
| 邮箱： | hndnjc@163.com |

一、概述

受灵宝金源矿业股份有限公司西阳平选厂委托，河南德诺检测技术有限公司于2022年12月13日~12月14日对项目的废气、废水、固体废物、噪声进行了现场采样。依据检测后的数据结果，对照相关标准，编制了本检测报告。

二、检测内容

检测内容详见下表：

表2-1   检测内容一览表

| 检测类别 | 采样点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 袋式除尘器进口、出口 | 废气量，颗粒物排放浓度及排放速率 | 3次/天，共2天 |
| 无组织废气 | 上风向1#，下风向2#、3#、4# | 颗粒物 | 3次/天，共2天 |
| 废水 | 选厂回水池 | pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、总汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍、总铜、总锌、总锰、氰化物、硫化物、氟化物 | 1次/天，共1天 |
| 固体废物 | 尾矿库 | pH值（腐蚀性）、铜、锌、镉、铅、总铬、六价铬、烷基汞*、汞*、铍*、钡*、镍、总银*、砷、硒*、氟化物、氰化物、有机质含量、水溶性盐总量 | 1次/天，共1天 |
| 噪声 | 南、西、北厂界 | 等效连续A声级 | 昼、夜各1次，共2天 |
| 备注：东厂界为公共厂界，不具备检测条件 |  |  |  |

三、检测依据

检测过程中采用的分析方法及检测仪器见下表：

表3-1 检测分析方法及仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测标准 | 检测方法 | 检测仪器型号及编号 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | GB/T 16157-1996及修改单 | 固体污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | 电子天平 GL2004B(Ⅰ级） DNYQ-N035-1 | / |
|  |  | HJ 836-2017 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 | 电子天平 AUW220D DNYQ-N035-3 | 1.0mg/m3 |
| 2 | 颗粒物 | GB/T 15432-1995及修改单 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | 电子天平 AUW220D DNYQ-N035-3 | 0.001mg/m3 |
| 3 | pH值 | HJ 1147-2020 | 水质 pH值的测定 电极法 | 便携式酸度计 P611 DNYQ-N022-2 | / |
| 4 | 氨氮 | HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T2600 DNYQ-N032-1 | 0.025mg/L |
| 5 | 化学需氧量 | HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | 50mL酸式滴定管 | 4mg/L |
| 6 | 悬浮物 | GB 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | 电子天平 GL2004B(Ⅰ级） DNYQ-N035-1 | 4mg/L |
| 7 | 总汞 | HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 | 原子荧光光度计 AFS-300 DNYQ-N028-1 | 0.04µg/L |
| 8 | 总砷 |  |  |  | 0.3µg/L |
| 9 | 总镍 | GB 11912-1989 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 CAAM-2001E DNYQ-N027-1 | 0.05mg/L |
| 10 | 六价铬 | GB 7467-1987 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T2600 DNYQ-N032-1 | 0.004mg/L |
| 11 | 镉 | GB 7475-1987 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 CAAM-2001E DNYQ-N027-1 | 0.05mg/L |
| 12 | 铅 |  |  |  | 0.2mg/L |
| 13 | 铜 |  |  |  | 0.05mg/L |
| 14 | 锌 |  |  |  | 0.05mg/L |
| 15 | 总锰 | GB 11911-1989 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 CAAM-2001E DNYQ-N027-1 | 0.01mg/L |
| 16 | 氰化物 | HJ 484-2009 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法2 异烟酸- 吡唑啉酮分光光度法） | 紫外可见分光光度计 T2600 DNYQ-N032-1 | 0.004mg/L |
| 17 | 氟化物 | GB 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 | 离子计 PXSJ-216 DNYQ-N023-1 | 0.05mg/L |
| 18 | 硫化物 | HJ 1226-2021 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T2600 DNYQ-N032-1 | 0.01mg/L |
| 19 | 腐蚀性 | GB/T 15555.12-1995 | 固体废物 腐蚀性测定 玻璃电极法 | 酸度计 P901 DNYQ-N022-1 | / |
| 20 | 铜 | HJ 751-2015 | 固体废物 镍和铜的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 CAAM-2001E DNYQ-N027-1 | 0.02mg/L |
| 21 | 镍 |  |  |  | 0.03mg/L |
| 22 | 锌 | HJ 786-2016 | 固体废物 铅、锌和镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 CAAM-2001E DNYQ-N027-1 | 0.06mg/L |
| 23 | 镉 |  |  |  | 0.05mg/L |
| 24 | 铅 |  |  |  | 0.06mg/L |
| 25 | 总铬 | HJ 749-2015 | 固体废物 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 CAAM-2001E DNYQ-N027-1 | 0.03mg/L |
| 26 | 六价铬 | GB/T 15555.4-1995 | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T2600 DNYQ-N032-2 | 0.004mg/L |
| 27 | 砷 | GB 5085.3-2007 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 （附录E 固体废物 砷、锑、铋、硒的测定原子荧光法） | 原子荧光光度计 AFS-300 DNYQ-N028-1 | 0.0001mg/L |
| 28 | 氟化物 | GB/T 15555.11-1995 | 固体废物 氟化物的测定 离子选择性电极法 | 离子计 PXSJ-216 DNYQ-N023-1 | 0.05mg/L |
| 29 | 氰化物 | HJ 484-2009 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法2 异烟酸- 吡唑啉酮分光光度法） | 紫外可见分光光度计 T2600 DNYQ-N032-1 | 0.004mg/L |
| 30 | 有机质 | HJ 761-2015 | 固体废物 有机质的测定 灼烧减量法 | 电子天平 GL2004B(Ⅰ级） DNYQ-N035-1 | 0.04% |
| 31 | 水溶性盐总量 | NY/T 1121.16-2006 | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定 | 电子天平 GL2004B(Ⅰ级） DNYQ-N035-1 | / |
| 32 | 烷基汞* | GB/T14204-93 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 | 气相色谱仪GC2010Pro 摩尔Z90 | 10ng/L（甲基汞） 20ng/L（乙基汞） |
| 33 | 汞* | HJ702-2014 | 固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | 非色散原子荧光光度计PF6-1 摩尔Z39 | 0.02µg/L |
| 34 | 铍* | GB5085.3-200 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录A 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 5110VDV 摩尔Z89 | 0.0003mg/L |
| 35 | 钡* | GB5085.3-200 |  |  | 0.003mg/L |
| 36 | 总银* | GB5085.3-200 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录D 固体废物 金属元素的测定 火焰原子吸收光谱法 | 原子吸收分光光度计TAS-990F摩尔Z36 | 0.01mg/L |
| 37 | 硒* | GB5085.3-200 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 附录E固体废物 砷、锑、铋、硒的测定 原子荧光法 | 非色散原子荧光光度计PF6-1 摩尔Z39 | 0.2µg/L |
| 38 | 厂界环境噪声 | GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 多功能声级计 AWA6228+ DNYQ-N053-3 | / |

四、质量保证和质量控制

质量控制与质量保证严格按照国家相关标准要求进行，实施全过程质量保证：

- 所有检测及分析仪器均在有效检定期内，并参照有关计量检定规程定期校验和维护。

- 检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书。

- 所有项目按国家有关规定及我公司质控要求进行质量控制。

- 检测数据严格实行三级审核。

五、检测分析结果

检测结果详见下表：

表5-1  气象参数统计表

| 采样日期 | 时间 | 温度（℃） | 气压（kPa） | 风速（m/s） | 风向 | 天气状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.12.13 | 09:00~10:00 | 0.9 | 100.8 | 2.5 | NW | 多云 |
|  | 11:00~12:00 | 4.2 | 100.7 | 2.8 | NW |  |
|  | 14:00~15:00 | 8.3 | 100.5 | 2.4 | NW |  |
| 2022.12.14 | 09:00~10:00 | 1.2 | 100.8 | 1.9 | SE | 晴 |
|  | 11:00~12:00 | 4.5 | 100.7 | 2.1 | SE |  |
|  | 14:00~15:00 | 7.3 | 100.6 | 2.2 | SE |  |

表5-2 有组织废气检测结果

| 采样日期 | 采样点位 | 测次 | 标干流量 (m3/h) | 颗粒物 |  | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  |
| 2022.12.13 | 袋式除尘器进口 | 1 | 1.31×104 | 445 | 5.83 | 99.1 |
|  |  | 2 | 1.25×104 | 428 | 5.35 |  |
|  |  | 3 | 1.22×104 | 437 | 5.33 |  |
|  |  | 均值 | 1.28×104 | 437 | 5.59 |  |
|  | 袋式除尘器出口 | 1 | 1.68×104 | 3.9 | 0.065 |  |
|  |  | 2 | 1.64×104 | 4.3 | 0.07 |  |
|  |  | 3 | 1.77×104 | 3.7 | 0.065 |  |
|  |  | 均值 | 1.70×104 | 4.0 | 0.067 |  |
| 2022.12.14 | 袋式除尘器进口 | 1 | 1.23×104 | 431 | 5.30 | 99.1 |
|  |  | 2 | 1.28×104 | 428 | 5.48 |  |
|  |  | 3 | 1.19×104 | 443 | 5.27 |  |
|  |  | 均值 | 1.23×104 | 434 | 5.34 |  |
|  | 袋式除尘器出口 | 1 | 1.61×104 | 4.1 | 0.065 |  |
|  |  | 2 | 1.72×104 | 3.8 | 0.065 |  |
|  |  | 3 | 1.69×104 | 4.3 | 0.073 |  |
|  |  | 均值 | 1.67×104 | 4.1 | 0.068 |  |

表5-3 无组织废气检测结果

| 采样日期 | 时间 | 采样点位 | 颗粒物(mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.12.13 | 09:00~10:00 | 上风向1# | 0.198 |
|  |  | 下风向2# | 0.284 |
|  |  | 下风向3# | 0.306 |
|  |  | 下风向4# | 0.294 |
|  | 11:00~12:00 | 上风向1# | 0.206 |
|  |  | 下风向2# | 0.300 |
|  |  | 下风向3# | 0.284 |
|  |  | 下风向4# | 0.308 |
|  | 14:00~15:00 | 上风向1# | 0.215 |
|  |  | 下风向2# | 0.310 |
|  |  | 下风向3# | 0.321 |
|  |  | 下风向4# | 0.300 |
| 2022.12.14 | 09:00~10:00 | 上风向1# | 0.199 |
|  |  | 下风向2# | 0.318 |
|  |  | 下风向3# | 0.325 |
|  |  | 下风向4# | 0.296 |
|  | 11:00~12:00 | 上风向1# | 0.210 |
|  |  | 下风向2# | 0.305 |
|  |  | 下风向3# | 0.313 |
|  |  | 下风向4# | 0.326 |
|  | 14:00~15:00 | 上风向1# | 0.207 |
|  |  | 下风向2# | 0.317 |
|  |  | 下风向3# | 0.300 |
|  |  | 下风向4# | 0.291 |

表5-4  废水检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.12.13 | 选厂回水池 | pH值 | 无量纲 | 7.6（12.3℃） |
|  |  | 氨氮 | mg/L | 9.79 |
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 87 |
|  |  | 悬浮物 | mg/L | 12 |
|  |  | 总汞 | μg/L | 未检出 |
|  |  | 总砷 | μg/L | 未检出 |
|  |  | 总镍 | mg/L | 未检出 |
|  |  | 六价铬 | mg/L | 未检出 |
|  |  | 镉 | mg/L | 未检出 |
|  |  | 铅 | mg/L | 未检出 |
|  |  | 铜 | mg/L | 未检出 |
|  |  | 锌 | mg/L | 未检出 |
|  |  | 总锰 | mg/L | 0.01 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | 0.125 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.52 |
|  |  | 硫化物 | mg/L | 未检出 |
|  |  | 样品状态 |  | 无色，微浊，无异味 |

表5-5  固体废物检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测因子 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022.12.13 | 尾矿库 | 腐蚀性 | 无量纲 | 8.2 |
|  |  | 铜 | mg/L | 0.52 |
|  |  | 镍 | mg/L | 0.09 |
|  |  | 锌 | mg/L | 0.23 |
|  |  | 镉 | mg/L | 未检出 |
|  |  | 铅 | mg/L | 0.22 |
|  |  | 总铬 | mg/L | 未检出 |
| 2022.12.13 | 尾矿库 | 六价铬 | mg/L | 未检出 |
|  |  | 砷 | mg/L | 0.0030 |
|  |  | 氟化物 | mg/L | 0.24 |
|  |  | 氰化物 | mg/L | 0.01 |
|  |  | 有机质 | % | 1.32 |
|  |  | 水溶性盐总量 | g/kg | 5.8 |
|  |  | 烷基汞* | ng/L | 未检出 |
|  |  | 汞* | μg/L | 0.50 |
|  |  | 铍* | mg/L | 未检出 |
|  |  | 钡* | mg/L | 0.040 |
|  |  | 总银* | mg/L | 未检出 |
|  |  | 硒* | μg/L | 未检出 |
|  |  | 样品状态 |  | 黄棕色、粉末状 |

表5-6 噪声检测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 检测结果 单位：dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2022.12.13 | 南厂界 | 55 | 42 |
|  | 西厂界 | 55 | 43 |
|  | 北厂界 | 53 | 42 |
| 2022.12.14 | 南厂界 | 54 | 41 |
|  | 西厂界 | 56 | 44 |
|  | 北厂界 | 54 | 42 |
| 备注：东厂界为公共厂界，不具备检测条件 |  |  |  |

注：  为噪声检测点位

N

本项目

废

弃

楼

编制人：                   审核人：                  签发人：

日  期：     年   月   日

河南德诺检测技术有限公司

报告结束