附表

1、企业基本情况

| 企业名称 | 灵宝市崟泉矿产品有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 三门峡市灵宝市阳平镇肖泉村 |  |  |
| 法人代表 | 张样婷 |  |  |
| 联系人 | 米让林 | 联系人电话 | 13939833343 |
| 企业性质 | 有限责任公司 | 所属行业 | B0921金矿采选 |
| 企业生产规模 | 400t/d选矿 |  |  |
| 主要产品 | 载金碳 |  |  |
| 主要污染物 | 废水、废气、固废 |  |  |

2、使用有毒有害原料情况

| 序号 | 名称 | 用量（t/a） | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氰化钠 | 18.6t/a | 选矿药剂 |
| 2 | 活性炭 | 20.4t/a | 选矿药剂 |
| 3 | 石灰 | 24.6t/a | 选矿药剂 |
| 4 | 漂白粉 | 300t/a | 选矿药剂 |

3、排放有毒有害物质情况

| 1废气产生及排放情况 |  |  |  | 排放浓度 | 排放总量 | 是否超标排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1一系列破碎车间除尘器出口 |  |  |  | 25.5mg/m3 | 3.024t/a | 否 |
| 1.2二系列除尘器出口 |  |  |  | 27.5mg/m3 | 1.944t/a | 否 |
| 1.3选矿厂无组织粉尘 |  |  |  | 场界最大浓度0.607mg/m3 | / | 否 |
| 2 废水产生和处理情况 |  |  |  |  |  |  |
| 选厂废水 |  | 选厂 |  | 生产废水：全部循环使用，不外排。 |  |  |
|  |  |  |  | 生活污水：经隔油池+沉淀池处理后回用于厂区绿化及洒水抑尘，不外排。 |  |  |
| 尾矿库澄清水 |  | 农草沟尾矿库 |  | 生产废水：通过渗滤水收集池后回用，不外排。 |  |  |
| 3 固废产生和处置情况 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 一般固废 |  |  |  | 产生量 | 处置方式 |  |
| 选厂 | 选厂 |  | 尾矿 | 114000t/a | 干排方式，堆放至尾矿库 |  |
|  |  |  | 员工 生活 | 3t/a | 运往阳平镇垃圾中转站 |  |

4、危险废物情况

| 危险固废 |  |  | 产生量 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 选厂 | 选厂 | 废矿物油 | 0.2t/a | 集中收集，交由有资质单位统一回收处置 |

5、依法落实环境风险防控措施情况

| 序号 | 风险防范措施 | 所在位置 | 措施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围堰及地下导流沟 | 选矿药剂库四周 | 选矿药剂库四周建有围堰及通入事故池的地下导流沟，并做防渗处理 |
| 2 | 应急物资配备 | 厂区应急物资库 | 固定电话2部、移动电话20部、急救药箱1个、止血绷带5卷、担架1副、氧气瓶5瓶、血压计6套、急救包10件、编织袋3000条、铁锹200把、数码照相机1台、运输卡车10台、铲车2台、小车3台、木桩100个、砂石100方、正压式空气呼吸器1套、防护手套、防护靴、防化服2套、应急灯5只、绝缘手套、绝缘靴2双、铁锨3张、雨鞋8双、监控器6个、安全自动监测系统1套、发电机1台 |
| 3 | 事故池 | 2座 | 30立方，日常空置 |